LAVADOR DE GASES DA engelopes UM MODO EFICIENTE E MUITO MAIS ECONÔMICO DE ELIMINAR A POLUIÇÃO DO AR !

AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS LAVADORES MODELOS HORIZONTAL OU VERTICAL .

Dentro da nossa filosofia de constante aprimoramento dos nossos produtos, procuramos dar aos nossos clientes, projetistas e instaladores uma gama enorme de opções.  Portanto, objetivamos a perfeita adequação dos nossos equipamentos para aplicação em qualquer processo, bem como ocupar o menor espaço possível e manter inalterada a sua eficiência. Desta forma, são as seguintes as características básicas de cada um dos nossos LAVADORES DE GASES :

| Modelo do Lavador de Gases Série OL ou OLG H = Modelo Horizontal V = Modelo Vertical | Vazão De Ar Nominal (m3 / h) | Perda de Pressão Estática (mm C.A.) | Potência Elétrica Total ( KW ) | Consumo de Água ( evaporação ) ( l / dia ) | Vazão de Água Circulante ( m3 / h ) | Peso Em Operação ( Kg ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OL 40 H 1000 OL 40 V 1000 | Até 1.000 | 25 a 30 (2) | 2.0 (3) 0.5 (4) | 80 (5) | 4.1 | 200 |
| OL 50 H 3000 OL 50 V 3000 | De 1.000 A 3.000 | 25 a 30 (2) | 2.0 (3) 0.5 (4) | 80 (5) | 4.1 | 250 |
| OL 60 H 5000 OL 60 V 5000 | De 3.000 A 5.000 | 25 a 30 (2) | 2.0 (3) 0.5 (4) | 80 (5) | 4.1 | 285 |
| OL 70 H 7000 OL 70 V 7000 | De 5.000 A 7.000 | 25 a 30 (2) | 3.0 (3) 1.5 (4) | 130 (5) | 9.2 | 300 |
| OL 80 H 9000 OL 80 V 9000 | De 7.000 A 9.000 | 25 a 30 (2) | 3.0 (3) 1.5 (4) | 130 (5) | 9.2 | 350 |
| OL 90 H 11000 OL 90 V 11000 | De 9.000 A 11.000 | 25 a 30 (2) | 3.0 (3) 1.5 (4) | 130 (5) | 9.2 | 400 |
| OL 100 H 13000 OL 100 V 13000 | De 11.000 A 13.000 | 25 a 30 (2) | 3.0 (3) 1.5 (4) | 130 (5) | 9.2 | 450 |
| OL 110 H 15000 OL 110 V 15000 | De 13.000 A 15.000 | 25 a 30 (2) | 3.5 (3) 2.0 (4) | 340 (5) | 16.4 | 490 |
| OL 115 H 17000 OL 115 V 17000 | De 15.000 A 17.000 | 25 a 30 (2) | 3.5 (3) 2.0 (4) | 340 (5) | 16.4 | 550 |
| OL 120 H 19000 OL 120 V 19000 | De 17.000 A 19.000 | 25 a 30 (2) | 3.5 (3) 2.0 (4) | 340 (5) | 16.4 | 620 |
| OL 125 H 21000 OL 125 V 21000 | De 19.000 A 21.000 | 25 a 30 (2) | 3.5 (3) 2.0 (4) | 340 (5) | 16.4 | 680 |
| OL 130 H 23000 OL 130 V 23000 | De 21.000 A 23.000 | 25 a 30 (2) | 3.5 (3) 2.0 (4) | 340 (5) | 16.4 | 740 |
| OL 140 H 25000 OL 140 V 25000 | De 23.000 A 25.000 | 25 a 30 (2) | 3.5 (3) 2.0 (4) | 340 (5) | 16.4 | 810 |
| OL 150 H 27000 OL 150 V 27000 | De 25.000 A 27.000 (1) | 25 a 30 (2) | 3.5 (3) 2.0 (4) | 340 (5) | 16.4 | 920 |

NOTAS :

- Os modelos com Vazões de Ar acima de 27.000 m3/h poderão ser executados sob consulta prévia .

- A perda de pressão estática pode variar inversamente proporcional às vazões máximas e mínimas nominais admitidas por cada um dos modelos do Lavador de Gases . A vazão de ar acima da máxima nominal poderá provocar arraste de água para o exterior do equipamento .

- Potência para os modelos verticais ou horizontais da Série OL STANDARD com resistência elétrica .

- Potência para os modelos verticais ou horizontais série OLG ECONÔMICA sem resistência elétrica, temporizador e termostato  .

- Consumo devido ao arraste de gotículas de água sempre presente devido à passagem do ar de exaustão.