LAVADOR DE GASES DA engelopes UM MODO EFICIENTE E MUITO MAIS ECONÔMICO DE ELIMINAR A POLUIÇÃO DO AR !

ESQUEMA DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA E COMANDO.

# VÁLIDO PARA TODOS OS LAVADORES DE AR COM ELETROBOMBAS COM MOTOR TRIFÁSICO.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

1. O Esquema acima é válido para tensão elétrica local de 380 ou 220 volts, conforme informado no pedido .

2. Deverá ser previsto o interlock entre o Exaustor e a Bomba do Lavador de Gases para economia de energia.

3. O Transformador, caso incluído, deverá ser alimentado por tensão de 220 volts.

4. Conforme solicitado no pedido, a Bomba será fornecida ajustada para 220 ou 380 volts , trifásico, 60 HZ .

5. A Resistência e o Timer somente poderão ser energizados em 110 volts, monofásico, 60 HZ.

6. A potência da Resistência é de 1.5 KW . A potência da Bomba foi informada na ocasião do pedido.

7. O Controle de Nível tem a finalidade de proteger a Bomba e a Resistência do Lavador quando o nível da água de recirculação no interior do Tanque estiver abaixo do recomendado.